Phased Array Ultrasonic Corrosion Mapping Testing report Протокол по результатам проведения коррозионного сканирования с применением фазированных решёток

| - JOB DETAILS / РАБОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Client - Заказчик |  |  | - NCOC N.V. |  |  | - Project - Проект |  |  |  |  | - ESKENE WEST |  |  |  |  | - Work Location - Рабочая площадка |  |  |  |  |  |  |  | - Unit 210 Tr 3 |  |  |
| - JOB DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Brief Description of Job: - Краткое описание работы: |  |  |  |  |  | Encoded Thickness Measurement Survey of A1-210-VC-301. |
| - Control object - Объект контроля |  |  |  |  |  | - A1-210-VC-301 - shell |  |  |  |  |  |  |  | - Dimension - Размер |  |  |  |  |  |  |  | 600x600mm |  |  |  |  |
| - Material: - Материал: |  |  |  |  |  | SA 516 GR.70 |  |  |  |  |  |  |  | - Surface Condition: - Сост. поверхности: |  |  |  |  |  |  |  | - Painted |  |  |  |  |
| - Nominal thickness: - Номинальная толщина: |  |  |  |  |  | - 26 mm. |  |  |  |  |  |  |  | - Part temperature: - Температура поверхности: |  |  |  |  |  |  |  | - +50°C |  |  |  |  |
| - INSPECTION PROCEDURE / НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Procedure - Процедура |  | - WI-11-PAUT-L03 |  |  |  |  | - Standard for testing - Стандарт по контролю |  |  |  |  | - ASME sec V |  |  |  |  | - Standard for item - Стандарт для ОК |  |  |  |  |  |  |  | - ASME B31.3 |  |
| - INSPECTION EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipment & Material Оборудование и материалы |  |  |  |  |  | Manufacturer Изготовитель |  |  |  | Serial No Серийный № |  |  |  |  | Calibration certificate No Поверочный сертификат № |  |  |  |  |  |  |  | Calibration expiry date Срок действия поверки |  |  |  |
| - OmniScan MX2 |  |  |  |  |  | - Olympus |  |  |  | - 103488 |  |  |  |  | - KZ-03-22-Ж-0321 |  |  |  |  |  |  |  | - 22.02.2023 |  |  |  |
| - Step wedge calibration blocks - 5-10-20-40 mm |  |  |  |  |  | - Fizpribor |  |  |  | - 3255-20 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |
| EQIPMENT PARAMETERS / ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALIBRATION BLOCK DETAILS / ПАРАМЕТРЫ КАЛИБР-ОГО БЛОКА |  |  |  |  |  |  |
| Mode Режим |  | - Tx/Rx |  | Filter Фильтр |  |  |  | - BP 8 MHz |  |  |  |  | Points quantity Количество точек |  |  |  |  |  | - 320 | Cal block Калибровочный блок |  |  |  |  |  | - Step wedge |
| Frequency Частота |  | - 7.5 MHz |  | Rectifier Выпрямитель |  |  |  | - FW |  |  |  |  | No of elements Количество элементов |  |  |  |  |  | - 64 | Material Материал |  |  |  |  |  | - CS |
| Energy Напряжение |  | - 40 V |  | Video filter Видео фильтр |  |  |  | - On |  |  |  |  | Element pitch Шаг элементов |  |  |  |  |  | - 1 mm | Range Диапазон |  |  |  |  |  | - 5.0-10.0-20.0 mm |
| Pulse width Длительность импульсов |  | - 100 ns |  | Averaging Усреднение |  |  |  | - 1 |  |  |  |  | Ref sensitivity Опор. чувствительноть |  |  |  |  |  | - 8 dB | Temperature Температура |  |  |  |  |  | - +20°C |
| PRF Частота импульсов |  | - Auto |  | Velocity Скорость |  |  |  | - 5890 m/s |  |  |  |  | Scan sensitivity Чувствительность при сканировании |  |  |  |  |  | - +4 dB | Correction Поправка |  |  |  |  |  | - n/a |
| Probe Датчик |  | - 7.5L64-l4 |  | Wedge Призма |  |  |  | - HydroFORM |  |  |  |  | Couplant Контактная среда |  |  |  |  |  | - Water | Accuracy Точность |  |  |  |  |  | - ±0.1 mm |
| - SCAN PLAN / ПЛАН СКАНИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № Group № группы | Scan type Способ сканирования |  |  |  | Beam type Тип УЗ |  |  |  | Index offset Смещение |  |  | Active elements Кол-во активных эл-в |  |  |  |  |  | First element Первый элемент |  |  | Last element Последний элемент |  |  |  |  | Element step Шаг элемента |
| - 1. | - Linear |  |  |  | - Compression |  |  |  | - 30.5 |  |  | - 64 |  |  |  |  |  | - 1 |  |  | - 64 |  |  |  |  | - 1 |

| CALIBRATION DETAILS / РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ |  |
| --- | --- |
| INSPECTION DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЯ |  |
| Phased Array inspection was carried out on Intermediate Survey of the part of shell of the A1-210-VC-301. The scanning areas are mentioned below for each location. All areas were scanned in increments of 50 mm giving an overlap of approx. 11 mm and varied in length and shape to maximise the area covered around the restrictions. The datum points are shown in schemes for clarity. These areas were clearly marked with permanent marker to ensure accurate repeatability. The surface condition was good with minimal loss of data due to paint peel off on the surface. |  |
| A1-210-VC-301 |  |
| - INSPECTION RESULTS / РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ |  |
| - Location LOC-01 (A1-210-VC-301) |  |
|  | Data collected with (0 to 600) mm on X-axis, (0-600 mm) on Y-axis. The starting point of scanning is located in the upper western corner-and is scanned from top to bottom. Сканирование проводилось на участке от 0 до 600 мм по оси Х, 0-600 мм по оси Y. Начальная точка сканирования располагается в верхнем западном углу и сканируется с верху вниз. |
| - The minimum thickness of the location LOC-01 (A1-210-VC-301) |  |

Full scan view with the minimum thickness area of the location LOC-01 (A1-210-VC-301)

| - INSPECTION RESULTS / РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Control object Объект контроля | Location number Номер точки | Scanned area, mm Область сканирования, мм | Description Описание | Ø, mm | Nominal thickness, mm Ном. толщина, мм | Date / Дата | Minimum thickness, mm Мин. толщина, мм | Maximum thickness, mm Макс. толщина, мм | Area of maximum thickness loss, mm Зона наибольшей потери металла, мм |  |  |  | Average thickness, mm Средняя толщина, MM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Start X Старт Х | End X Конец Х | Start Y Старт Y | End Y Конец Y |  |
| - A1-210-VC-301 | LOC-01 | 600 x 600 | SHELL | 3100 | 26 | 09.04.2022 | 25.62 | 26.21 | 0 | 50 | 230 | 300 | 25.91 |
| Notes: - Echo to echo UT technique was used. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Examined by / Контроль провёл: |  | Approved by / Протокол утвердил: |  | Client representative / Представитель клиента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name / ФИО | Torkunov Dmitry | Name / ФИО | Dzmitry Kuryanau | Name / ФИО |  |
| Signature / Подпись |  | Signature / Подпись |  | Signature / Подпись |  |
| Date / Дата | 09.04.2022 | Date / Дата | 09.04.2022 | Date / Дата |  |
| Cert. № / № серт-та | PAUT Level II cert. No 5054-2021 exp date: 15.10.2026 | Cert. № / № серт-та | PAUT Level II cert. No 2B 053/21 exp date: 28.02.26 | Cert. № / № серт-та |  |