| Ultrasonic Thickness Measurement report Протокол по результатам проведения ультразвуковой толщинометрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOB DETAILS / РАБОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Client Клиент |  |  |  |  | NCOC N. V. |  |  |  |  |  |  |  | Project Проект |  |  |  |  |  |  |  | ESKENE WEST |  |  |  |  |  |
| Work location Место работы |  |  |  |  | Unit 210 Tr 2 |  |  |  |  |  |  |  | Control object Объект контроля |  |  |  |  |  |  |  | A1-2102-PO-033-6-A13-WN KE01-A1-210-PO-P-DI-8097-051 A1-2102-PO-033-6-A13-WN KE01-A1-210-PO-P-DI-8097-052 |  |  |  |  |  |
| Material Марка стали |  |  |  |  | A420/W¦PL A333 Gr.6 |  |  |  |  |  |  |  | Dimension Размер |  |  |  |  |  |  |  | 6’’x7.11 mm; |  |  |  |  |  |
| Calibration Temperature Температура калибровочного блока |  |  |  |  | +2°C |  |  |  |  |  |  |  | Object Temperature Температура объекта контроля |  |  |  |  |  |  |  | +40°C |  |  |  |  |  |
| Surface condition Состояние поверхности |  |  |  |  | Coated |  |  |  |  |  |  |  | Couplant Контактная жидкость |  |  |  |  |  |  |  | UT Gel |  |  |  |  |  |
| Correction factors Поправочные факторы |  |  |  |  | n/a |  |  |  |  |  |  |  | Roughness Шероховатость |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| INSPECTION PROCEDURE / НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedure Процедура |  |  |  | QP-11-UTT-Q01 Rev 04 |  |  |  |  |  | Standard for testing Стандарт по контролю |  |  |  |  | GOST 28702-90 |  |  |  | Standard for item Стандарт для ОК |  |  |  |  | ASME B31.3 |  |  |
| EQIPMENT PARAMETERS / ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probe, S/N Датчик, № |  |  |  |  |  |  | D790, №1306596 |  |  |  |  |  | Size Размер |  |  |  |  |  |  |  | 11 mm |  |  |  |  |  |
| Angle Угол ввода |  |  |  |  |  |  | 0º |  |  |  |  |  | Crystal ПЭ |  |  |  |  |  |  |  | Dual |  |  |  |  |  |
| Frequency Частота преобразователя |  |  |  |  |  |  | 5 MHz; |  |  |  |  |  | Accuracy Точность |  |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 mm |  |  |  |  |  |
| CALIBRATION BLOCK DETAILS / ПАРАМЕТРЫ КАЛИБРОВОЧНОГО БЛОКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration Block Калибровочный блок |  |  |  |  |  |  | Step wedge |  |  |  |  |  | Calibration Block Range Диапазон толщин калибровочного блока |  |  |  |  |  |  |  | 2.5-12.50 mm |  |  |  |  |  |
| INSPECTION EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Equipment Оборудование |  |  |  | Manufacture Изготовитель |  |  |  |  | Serial number Серийный номер |  |  |  |  |  | Certificate Сертификат поверке |  |  |  |  |  | Expire date Дата истечения поверки |  |  |  |
|  |  | 38DL PLUS |  |  |  | OLYMPUS |  |  |  |  | 171421601 |  |  |  |  |  | KZ-01-21-Ж-0169 |  |  |  |  |  | 01.03.2022 |  |  |  |
|  |  | Step wedge calibration block |  |  |  | OLYMPUS |  |  |  |  | 0265 19 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Job description: - Echo to echo UT technique was used. - Inspection performed on South, North, West, East, Top, Bottom, Extrados and Intrados sides related to object position. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes / Примечания: N/A-not applicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECTION RESULTS / РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Line / Tag N / Номер |  | Item description/ Участок контроля | Section number/ Номер сечения |  |  |  | Diameter, inch / Диаметр, дюйм | Nominal thickness, mm/ Номинальная толщина, мм |  |  | South, mm/ Юг, мм |  | North, mm / Север, мм |  | West, mm / Запад, мм |  | East, mm / Восток, мм |  | Top, mm / Верх, мм |  | Bottom, mm / Низ, мм |  |  | Extrados, mm / Внешний радиус, мм | Intrados, mm / Внутренний радиус, мм |
| A1-2102-PO-033-6-A13-WN KE01-A1-210-PO-P-DI-8097-052 |  | CML-01 Pipe | 1 |  |  |  | 6” | 7.11 |  |  | - |  | - |  | 7.11 |  | 6.51 |  | 7.14 |  | 6.57 |  |  | - | - |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 7.12 |  | 6.58 |  | 7.18 |  | 6.77 |  |  | - | - |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 7.12 |  | 6.88 |  | 7.18 |  | 6.80 |  |  | - | - |
|  |  | CML-04 Elbow | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 7.96 |  | 7.22 |  | - |  | - |  |  | 7.18 | 7.26 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 7.78 |  | 7.19 |  | - |  | - |  |  | 6.94 | 7.70 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 7.71 |  | 7.11 |  | - |  | - |  |  | 7.19 | 7.91 |
|  |  | CML-05 Pipe | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7.11 |  | 7.45 |  | 7.38 |  | 7.56 |  | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6.94 |  | - |  | 7.26 |  | 7.64 |  | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6.80 |  | 7.42 |  | 7.23 |  | 7.67 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| A1-2102-PO-033-6-A13-WN KE01-A1-210-PO-P-DI-8097-051 |  | CML-04 Elbow | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 6.21 |  | 6.51 |  | - |  | - |  |  | 5.55 | 6.40 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 6.02 |  | 6.51 |  | - |  | - |  |  | - | 6.54 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 6.11 |  | 6.35 |  | - |  | - |  |  | 5.45 | 6.12 |

| Examined by / Контроль провёл: |  | Approved by / Протокол утвердил: |  | Client representative / Представитель клиента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name / ФИО | Zhuravlyov Sergey | Name / ФИО | Kuryanau Dzmitry | Name / ФИО |  |
| Signature / Подпись |  | Signature / Подпись |  | Signature / Подпись |  |
| Date / Дата | 03.12.2021 | Date / Дата | 03.12.2021 | Date / Дата |  |
| Cert. № / № серт-та | UT L II cert. No. 63-05-19 expire date: 28.05.2022 | Cert. № / № серт-та | UT L II cert. No 2B 230/20 expiry date 31.05.2025 | Cert. № / № серт-та |  |

Annex 1 / Приложение 1 Inspection Drawing / Схема контроля

A1-2102-PO-033-6-A13-WN KE01-A1-210-PO-P-DI-8097-052

A1-2102-PO-033-6-A13-WN KE01-A1-210-PO-P-DI-8097-051